7　電燈線で箔検電器を開かせる

（高野哲夫）

- 電燈船も静電気と同じように、箔検電器を開かせることができることを示す。

＜方法その１＞

- スライダックとトランスで0～1000V程度までとり出せるようにして、１つの極は直列にしたダイオード数個と保護用の抵抗（100KΩ）を通し、箔検電器の下にアルミホイルに接続する。他の極は箔検電器の金属円板に接続する。

- スライダックで電圧を上げていくと、は箔検電器の箱が開く。

- 金属円板につないだ導線をはずし、次にアルミホイルにつないだ導線をはずす。

- この箔検電器を使って、帯電体の電荷の正負を調べることができる。

＜留意点＞

- 箔が開くだけを見るときダイオードがなくてもよい。

- 感電しないように注意が必要。

＜参考文献＞

古川千代男　実験の工夫　科教協高知大会資料　やさしくて本質的な理科実験２

＜方法・その２＞

- 箔検電器の金属板にポリエリレン膜を載せ、その上に金属板を載せる。そして、図のように、ダイオードと保護用抵抗(100KΩ)を通して、スライダックに接続する。

- 数十Vを加え、箔検電器の円板につないだ導線をはずし、次に金属板の導線をはずす。このときは箔は開かない。

- 金属板といっしょにポリエチレン膜を取り去ると、箔が開くようになる。

- ダイオードの向きを変えると、白検電器に正負いずれも帯電できる。

＜参考文献＞

最新技術のための物理実験、篠原省治他　聖文社