9　静電気風車―ハミルトンの風車―

(高野哲夫)

- 導体の尖端には、電荷が多く集まり、強い電界を作ることを示す。

- 電界の強さが不平等なとき、尖端放電が起こり、空気中のちりなどを引きつけ、尖端と同種の電荷を与えて反発し、その反作用で回転することを示す。

＜方法＞

- 図のように装置を用意し、バンデグラーフ起電機のスイッチを入れると針金風車が回転する。

- 風車の針の向きを一つおきに反対にすると、回転が起こらない。