20　ガラスにも電気が流れる

（高野哲夫）

・個体のガラスは絶縁体であるが、液体になると電流が流れることを示す。

・電流が流れると発熱作用があることを示す。

＜方法＞

(1)ガラス棒の中程に1cｍ程間隔をあけて2本の導線を巻き付け、１００Ｗ電球を通して100Ｖ電源につなぐ。

(2)　ガラス棒の2本の導線の間をバーナーで熱すると、ガラス棒がとけて、やがて電気が通り、ガラスが発熱するようになり、電球がつく。

(3)ガラス棒を火からはずしてしまっても、電流による発熱作用によって、ガラスが溶け電気が流れる。