26　水コンデンサー

（高野哲夫）

・水も導体として働き、電気を蓄えることができることを示す。

＜方法＞

（１）プラスチック水槽に水を入れ、これを水の入ったバケツに浮かせる。

（２）水槽とバケツの水をそれぞれ極として、バンデグラーフ起電機を用い充電する。

バンデグラーフ起電機

プラスチック水槽

バケツ

水

ネオン管

放電叉

（３）放電叉で水槽とバケツの水をつなぐと、火花による放電が見られ、ネオン管の発光が見られる。