57　付磁・消磁

（高野哲夫）

- 電磁石を使って、鉄を磁化させたり、磁化を消したりする。

＜方法＞

- コイルにドライバーなど磁化させたいものを入れ、直流電流を流すと磁化される。

- 磁化を確かめるために、虫ピンをつけてみたり、磁針に近づけて極性を調べる。

- コイルに磁化させたドライバーなどを入れて交流電流を流す。その後ゆっくり電圧を下げてゼロにしていくと、消磁される。

- 虫ピンに近づけて、消磁されたか確かめる。

＜留意点＞

- 交流電源を急にOFFにすると、付磁される。

電源装置

ドライバー等

コイル

＜参考文献＞

青野弘  「やさしくて本質的な理科実験２」 評論社