61　簡易モーター

（高野哲夫）

- 電流が磁界から受ける力を、簡単なモーター作りで確かめる。

＜方法その１＞

- エナメル線60cm程度を丸めた紙に巻きつけて輪をつくり、線の両端をねじって回転子の軸とする。

- 軸の一方は紙やすりでエナメルを全部はがす。もう一方は図のように、エナメルを半分だけはがす。

- 支持用の導線に回転子を乗せて、直流を流すと回転する。

前から見た図

回転子

半分削る

横から見た図

電源装置

D.C.1.5～3V

らせん状に巻いた導線　　鉄板or鉄パイプ　　U型磁石

＜参考資料＞

安東房吉  「原理のわかるモーター」

後藤富治  「たのしい科学の実験・工作」  新生出版

栗田政利  「誰でもまわせるミニモーター」  科教協ニュース

＜方法その２＞

- ホッチキスの針２，３本を背中合わせにし、コアの真中からエナメル線をコアに沿って１往復巻いていく、エナメル線の巻き始めと巻き終わりは反対側に伸ばして軸とする。

- 軸の一方は紙やすりでエナメル部をはがし、もう一方は図のようにエナメルを半分だけはがす。

- クリップを曲げなおし、セロテープで止めて、回転子の支持台とする。

- 回転子の下にフェライト磁石を置き、支持台を電池につなぐ。

前から見た図

回転子

クリップ

乾電池

フェライト磁石

ホチキスの針

半分削る

横から見た図

＜参考文献＞

「ミニモーター」奥山英虎  楽しい科学の実験・工作  新生出版