88　コイルでアルミカンを回す

（高野　哲夫）

・渦電流によって金属の回転を示す。

銅ﾘﾝｸﾞ

一部鉄心をはずしたﾄﾗﾝｽ

ｱﾙﾐｶﾝ

針

ｽﾄﾛｰ

台（空ｶﾝ）

ｱﾙﾐ板

・クマドリコイル型モーターと対比させる。

＜方法その１＞

- 図のように装置を組み立て、一部

鉄心を取り外したトランスに交流

電圧を加える。

- アルミカンとトランスの間に、横

から半分程、アルミ板や銅リングを

さし込むと、アルミカンは反対に回

転しだす。

- 反対方向から、トランスの半分程

アルミ板や銅リングをさし込むと、

アルミカンは反対に回転しだす。

(4)　アルミ板や同リングを全部さし込んだり、上下からさし込んでも、アルミカンは回転しない。

＜方法その２＞

(1)　図のように装置を組み立て、コイルの中心の左右どちらか半分には、アルミパイプに通した鉄心を、残りの半分には鉄心だけを通し、コイルに高圧電流を加えると、アルミカンは回転しだす。

(2)　このコイルを１８０°回転すると、アルミカンは反対に回転しだす。

(3)　このコイルを９０°回転したり、あるいは鉄心からアルミパイプを抜き取ると、アルミカンは回転しない。

(4)　アルミパイプを抜き取って鉄心だけにしたコイルに、アルミ板や銅リングを横から鉄心の半分だけおおうと、アルミカンは回転する。

ｱﾙﾐｶﾝ

釘

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ軸

鉄心

鉄心入りｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ

ｺｲﾙ

台木

ｽﾎﾟﾝｼﾞ台

＜参考資料＞

「簡単な誘導モーターあれこれ」岐阜物理サークル　科教協ニュース